Инструкция по настройке голосового шлюза AudioCodes MP-202

(Версия: 2.6.4_build_9)

Подключение и настройка Шлюза (Geteway) MP-202

Основные понятия

Технически шлюз - это электронный повторитель либо устройство, которое перехватывает, преобразует и направляет электрические сигналы из одной сети в другую. Шлюз - это основная и неотъемлемая часть архитектуры IP-телефонии, непосредственно соединяющая телефонную сеть с сетью IP.

Рис 1. Внешний вид устройства.

Телефонные адаптеры MediaPack MP-20X - это новая серия в семействе аналоговых шлюзов AudioCodes MediaPack, позволяют подключить аналоговые телефоны или факсы к VoB (Voice over Broadband).

Адаптеры создавались специально для сегмента SOHO (небольшой офис, домашнее подключение). Используя шлюзы серии MP-20X возможно организовать до 2 VoIP портов для подключения 2-х аналоговых линий или факсов. При этом обеспечивается поддержка таких функций как идентификация входящих звонков, переадресация вызовов, ожидание на линии. Шлюзы описываемой серии также функционируют в качестве маршрутизатора, предоставляя функции NAT (Network Address Translation), DHCP и PPPoE и встроенного межсетевого экрана, необходимые при одновременном использовании устройства для Интернета и телефонии. Шлюзы серии MediaPack MP-20X совместимы с большинством софтсвичей и SIP серверов.

Технические характеристики Шлюза MP-202

Таблица 1. Тех. характеристики

| Тип аналогового телефонного интерфейса | RJ11 |
| --- | --- |
| Сетевой интерфейс | FastEthernet 10/100 BASE-TX, RJ45 |
| Возможности телефонии | - FXS Loop Start - DTMF - Detection and Generation, TIA 464B - Идентификация входящих звонков (Тип 1, 2) - Удержание вызова - Перевод вызова - Организация 3-сторонней конференцсвязи - Перевод звонка (требуется определенное ПО) |
| Протоколы VoIP | - SIP - RFC 3261 |
| Протоколы передачи данных | - IPv4, TCP, UDP, ICMP, APR - PPPoE - RFC 2516, PPTP - DNS, Dynamic DNS - IEEE 802.1p/q (QoS и VLAN Tagging) - ToS/Diffserv - Маршрутизация на 2-м уровне или - Маршрутизация WAN to LAN на 3-м уровне с поддержкой: DHCP Cient/Server - RFC 2132, RIP V1/V2 и статическая маршрутизация, NAT - RFC3022, Application Layer Gateway (ALG), приоритезация Voice over Data, функции межсетевого экрана и фильтрация URL |
| Голосовые кодеки | G.711, G.723.1, G.729A/B, iLBC, GSM FR (требуется определенное ПО) |
| Факс | T.38, сетевые задержки не более 10 секунд |
| Эхо компенсация | G.168-2004, 64 msec, динамически настраиваемый/адаптируемый размер буфера для компенсации временного джиттера, 300 msec |
| Конфигурация и управление | - Управление через встроенный WEB сервер - Обновление ПО и конфигураций через HTTP - Встроенный SNMP агент - CLI через Telnet - Поддержка работы с сервером Syslog - Поддержка настройки характеристик линий |
| Безопасность | - HTTPS для WEB конфигураций - Поддержка IPSec для медиа потоков и потоков данных |

Подключение Шлюза

Для того чтобы подключить шлюз необходимо проделать следующие шаги:

- Подключите Интернет кабель в разъем WAN шлюза

- Подключите кабель к сетевой карте Ethernet 10/100 Base-T вашего компьютера, с одной стороны и к шлюзу в разъем LAN/PC, с другой.

- Подключите к шлюзу 1 или 2 аналоговых Телефона.

- Подключите блок питания к шлюзу и воткните его в источник питания, на шлюзе загорится зеленый индикатор.

Примерное время инициализации шлюза занимает 40 сек.

Рис. 2 Домашняя сеть

Настройка Компьютера

Для того чтобы настроить компьютер проделайте следующие шаги:

- В Панели управления войдите в папку Сеть и удаленный доступ к сети

- Нажмите правой кнопкой мыши на своем подключении по локальной сети и выберите свойства

- В появившемся окне выберите протокол TCP/IP и нажмите на кнопке свойства

- В появившемся окне Свойства Интернет протокола TCP/IP выберете вкладку главные

- Установите параметры: Получать IP адрес автоматически. Получать DNS автоматически.

- Нажмите на кнопке OK чтобы сохранить параметры

На рисунке 3 показано окно настройки TCP/IP протокола

Рис. 3 Настройка TCP/IP протокола

Настройка Шлюза MP-202

Для того чтобы настроить  Шлюз необходимо проделать следующие шаги:

- Откройте Интернет Браузер

- В адресной строке введите 192.168.2.1 и нажмите клавишу ввод

- Вы увидите Панель управления Шлюзом MP-202 (Рис 4.)

Рис.4 Панель управления Шлюза MP-202

- В поле Язык выберите соответствующий Язык интерфейса

- В поле Имя пользователя введите admin, Поле пароль оставьте пустым.   Нажмите клавишу ввод.

- В появившемся окне из меню выберите Быстрая настройка

- В появившемся окне:

- Выберите Тип подключения: Автоматическая настройка IP соединения Ethernet

- Нажмите на кнопке ОК для сохранения параметров

Настройка VoIP

Для того чтобы настроить  VoIP необходимо из меню выбрать пункт Voice Over IP, после этого откроется окно настройки VoIP с вкладкой Signaling Protocol.

Во вкладке Signaling Protocol установите следующие параметры:

Подраздел Сигнальный протокол

- SIP Transport Protocol: UDP

- SIP Port : 5060

- Gateway Name - User Domain: sip.ktc.kz

Подраздел SIP Proxy and Registrar

- Отметьте галочкой Использовать SIP Прокси

- Имя Пользователя или Адрес: XXX.XXX.XXX.XXX данные предоставляет АО «KazTranscom»

- Proxy Port: 5060

- Отметьте галочкой Use SIP Proxy IP and Port for Registration

- Register Expires: 3600

- Отметьте галочкой Use SIP Outbound Proxy

- Outbound Proxy IP: XXX.XXX.XXX.XXX данные предоставляет АО «KazTranscom»

- Outbound Proxy Port: 5060

Подраздел SIP Timers

- Retransmission Timer T1: 500 milliseconds

- Retransmission Timer T2: 4000 milliseconds

- Retransmission Timer T4: 5000 milliseconds

- INVITE Timer: 32000 milliseconds

Во вкладке Dialing установите следующие параметры:

Подраздел Параметры набора

- Таймаут набора: 3-5 Секунд

- Длина телефонного номера: 15 Цифр

- Отметьте галочкой  Enabled dialing complete key

- Complete dialing key: #

- Dial Tone Timeout: 30 Секунд

- Reorder tone timeout: 40 Секунд

- Unanswered call timeout: 60 Секунд

- Howler tone timeout: 120 Секунд

- DTMF Transport Mode: RFC2833

- Digit Map: можно не заполнять

- Dial Plan: без изменений

Подраздел Key Sequence

- Flash keys sequence style: Flash only

Подраздел Automatic Dialing оставьте без изменений

Во вкладке Media Streaming установите следующие параметры:

Подраздел Параметры медиа потока

- Диапазон порта RTP - 8 последовательные порты начинаются: 5004

- DTMF Relay RFC2833 Payload Type (default value 101): 101

- G.726/16 Payload Type (default value 98): 98

Подраздел Параметры QoS

Тип сервиса (Hex): 0xb8

Остальное оставьте без изменения

Подраздел Codecs

1st Codec 	Поддерживаемые Кодеки: G.711, 64k kbps, A-Law

Packetization Time (milliseconds): 20

2st Codec 	Поддерживаемые Кодеки: G.729, 8kbps

Packetization Time (milliseconds): 20

Остальное оставьте без изменения

Подраздел G.723 Bitrate

- G.723 Bitrate: G.723 Low Bitrate (6.3kbps)

Во вкладке Voice and Fax установите следующие параметры:

Подраздел Jitter Buffer

- Minimum Delay (10 to 150 milliseconds): 35

- Optimization Factor (1 to 13): 7

Подраздел Silence Compression

- Отметьте галочкой Enable Silence Compression

- Отметьте галочкой Enable G.711/G.726 Comfort Noise

Подраздел Отмена эхо

- Отметьте галочкой Enable Echo Cancellation

Подраздел Fax and Modem Settings

- Fax Transport Mode: T.38 Relay

- Max Rate: 14.4 Kbps

- Max Buffer: 1024

- Max Datagramm: 320

- Image Data Redundancy Level: 0

- T30 Control Data Redundancy Level: 0

- Fax Relay Jitter Buffer Delay: 0

- Отметьте галочкой Error Correction Mode

- Modem Transport Mode: Transparent

- Fax/Modem Bypass Codec: G.711, 64kbps, A-Law

- Enable CNG Detection: без изменений

Во вкладке Services установите следующие параметры:

Подраздел Call Waiting

Отметьте галочкой Разрешенный

Call Waiting SIP Reply: Queued

Подраздел Call Forward

Разрешенный: оставьте без изменения

Подраздел Message Waiting Indication

Отметьте галочкой Разрешенный

Subscribe To MWI: оставьте без изменения

Подраздел General Parameters

Stutter Tone Duration: 2500 milliseconds

Out of Service Behavior: Reorder Tone

Во вкладке Настройки Линии

нажмите кнопку Редактировать, откроется окно Настройки линии. Введите следующие параметры:

Номер линии: 1

Подраздел SIP Proxy

Authentication User Name: данные предоставляет АО «KazTransCom» указываем Ваш Логин.

Authentication Password: данные предоставляет АО «KazTransCom» указываем Ваш Пароль.

Line 1 Voice Volume (-31 to +31 db): 0

Line 2 Voice Volume (-31 to +31 db): 0

Enable Automatic Gain Control: без изменений

Нажмите кнопку OK для сохранения параметров

По завершении всех настроек нажмите кнопку ОК для сохранения всех введенных параметров.

Если у Вас есть дополнительные вопросы или Вы хотите получить помощь в настройке оборудования – Вы всегда можете обратиться в Call Centre позвонив по номер 8 800 099 0099 (звонки с городских номеров бесплатные) или по городским номерам, указанным на сайте: http://www.kaztranscom.kz.