Инструкция по настройке голосового шлюза Linksys SPA2102

- Введение

Телефонный VoIP адаптер Linksys SPA2102 является оборудованием SOHO-класса и предназначен для использования аналоговых телефонов в рамках внутренней сети, а также реализации использования  IP-телефонии при условии наличия подключения к Интернету. Также шлюз имеет встроенные функции маршрутизатора. Данная инструкция описывает способ подключения аналоговых телефонов и персональных компьютеров посредством шлюза Linksys SPA2102.

- Порты, индикаторы и их назначение

Задняя панель

Порты телефонного адаптера расположены на задней панели.

Рис. 1 Задняя панель

PHONE 1/2 - Порты для подключения аналоговых телефонных адаптеров (факсимильных аппаратов) с помощью телефонного кабеля RJ-11.

ETHERNET - Порт для соединения с сетевыми устройствами, такими как ПЭВМ или коммутатор.

INTERNET - Порт для соединения с DSL или кабельным модемом.

POWER - Порт для присоединения адаптера питания.

Передняя панель

Светодиоды, которые информируют о состоянии устройства и сети, расположены на передней панели.

Рис. 2 Передняя панель

Power  - Горит когда телефонный адаптер включен и присоединен к Internet. При отсутствии соединения мигает.

INTERNET -  Горит при соединении с Internet. Мигает при наличии трафика через порт.

PHONE 1/2 - Горит при присоединенных телефонных аппаратах (факсах). Мигает при разговоре или поднятой трубке.

- Подключение кабелей к телефонному адаптеру

  - Отключите от питания все устройства, которые будут подключаться (DSL-модем, РС и т.д.).

  - Присоедините аналоговый телефон или факс к адаптеру PHONE 1 с помощью телефонного кабеля RJ-11.

Рис. 3 Подсоединение аналоговых телефонов/факсов

  - Повторите предыдущий шаг для адаптера PHONE 2.

  - Присоедините РС к порту ETHERNET с помощью кабеля RJ-45.

Рис. 4 Присоединение устройств локальной сети

  - Присоедините DSL-модем к порту INTERNET с помощью кабеля RJ-45.

Рис. 5 Присоединение DSL-модема

  - Включите DSL-модем.

  - Присоедините входящий в поставку адаптер питания к порту POWER. Дождитесь, пока индикатор POWER не покажет включение телефонного адаптера.

Рис. 6 Присоединение адаптера питания

  - Включите PC.

- Конфигурирование телефонного адаптера

4.1.  Запустите на РС Web-браузер

4.2.  Впишите строку 192.168.0.1/admin/advanced  в поле адреса браузера, нажмите Enter.

4.3.  В открывшемся окне «Router» –> «Status»  нажмите вкладку «WAN Setup»:

Рис. 7

Конфигурирование DHCP

4.5 Выберите DHCP в выпадающем меню Connection Type , для динамического получения ip адреса.

Конфигурирование статического IP

  - Выберите Static IP в выпадающем меню Connection Type

  - Введите IP-адрес в поле Static IP, маску подсети в поле NetMask и IP-адрес шлюза по умолчанию в поле Gateway.

  - Введите IP-адреса основного и резервного DNS-серверов в поля Primary DNS и Secondary DNS.

  - Нажмите кнопку Submit All Changes.

Конфигурирование PPoE (данное действие необходимо, если DSL-модем настроен в режиме бриджа)

  - выберите PPoE в выпадающем меню Connection Type.

  - введите логин и пароль в поля PPPoE Login Name и PPPoE Login Password.

  - нажмите кнопку Submit All Changes.

Настройка Телефонного Адаптера

Настройка телефонного адаптера производиться посредством web-интерфейса (administration web server).

- После авторизации переходим на вкладку «Router» -> «Status», смотрим ip адрес в «Current Gateway»

Рис.8

- Переходим на вкладку «Wan Setup» и указываем его в параметре «Primary NTP Server»

Рис. 9

- На вкладке «Voice» -> «SIP», необходимо, в разделе «RTP Parameters» установить: размер RTP packet size - 0, 020.

Рис. 10

- При покупке услуги АО «KazTransCom» выдаст Вам следующие параметры вашего аккаунта:

- Логин;

- Пароль;

- IP адрес SIP-сервера (Пример IP адреса: 195.210.46.100);

- Доменное имя SIP-сервера (Пример доменного имени: kaztranscom.kz ).

- Вкладка «Voice» -> «Regional»: чистим таблицу Vertical service activation cod и Выставляем Time zone.

Рис. 11

Рис. 12

- Переходим на вкладку «Line1».

- На вкладке Line1 заполнить необходимые поля согласно данным, из пункта №4, например:

  - Сonference Bridge URL: conference

  - SIP Port:            5060

  - Proxy:  указываем Доменное имя или IP - адрес SIP сервера

  - Outbound Proxy: указываем Доменное имя или IP - адрес SIP сервера

  - Register Expires: 3600

  - Display Name: любое

  - Auth ID : указываем Ваш Логин

  - User ID: указываем Ваш Логин

  - Password: указываем Ваш Пароль

  - Preferred Codec:  любое из значений G711a/729

Рис. 13

- Рекомендуется, на вкладке Line1, добавить в строку «Dial Plan» следующие символы: |**xx). Для отправки и получения факсов, выставить настройки в разделе Audio Configuration, как указано на рисунке 15.

Рис. 14

- Для настройки второго аккаунта необходимо повторить все действия на вкладке Line 2.

- Для того чтобы проверить регистрацию адаптера, следует зайти в раздел «Voice» -> «Info» и посмотреть статус регистрации Line1, Line2.

Рис. 15

Если у Вас есть дополнительные вопросы или Вы хотите получить помощь в настройке оборудования – Вы всегда можете обратиться в Call Centre позвонив по номер 8 800 099 0099 (звонки с городских номеров бесплатные) или по городским номерам, указанным на сайте: http://www.kaztranscom.kz.